| # SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA |  |  |  |  |  |  |  | ###### SLIX |  |
| MARCA (SI POSEE) |  |  |  | ###### KEM |  |  |  |  |  |
| TIPO DE PRODUCTO |  |  |  | Lubricante para cables y cadenas en aerosol |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE |  |  |  | CORPORACIÓN CEK E COSTA RICA S.A. |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |  |  |  | 300 metros este de la Trefilería Colima, Colima de Tibás, San José |  |  |  |  |  |
| PAÍS |  |  |  | Costa Rica |  |  |  |  |  |
| N° DE TELÉFONO | (506) 2545-2500 |  |  | N° DE FAX |  |  | (506) 2297-1344 |  |  |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA |  |  |  | 911, (506) 2223 1028 Centro Nacional de Intoxicaciones |  |  |  |  |  |
| FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE SDS |  |  |  |  |  |  |  | 30Ene23 |  |
| # SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 Clasificación de la mezcla SGA Aerosol, Categoría 1. Corrosión/irritación cutánea: Categoría 2 Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 2 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única: Categoría 3, irritante respiratorio. Peligro por aspiración: Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Etiquetado SGA Pictogramas Palabra de advertencia: Peligro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicaciones de peligro H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. H315: Provoca irritación cutánea H319: Provoca irritación ocular grave H335: Puede irritar las vías respiratorias. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias Consejos de prudencia Prevención P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar P211: No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara P261: Evitar respirar aerosoles P271: Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado Intervención P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P362+P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado P337+P313: Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un centro de toxicología. P331: NO provocar el vómito. Almacenamiento P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer la una temperatura superior a 50°C P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Eliminación P501: Eliminar el contenido o recipiente según lo establecido por las autoridades locales. Clasificación NFPA (escala 0-4) 0 0 3 ALC 4 0 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación HMIS (escala 0-4) Riesgos a la salud; 2. Inflamabilidad; 4. Riesgos físicos; 0. Protección Personal; F. |
| # SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2 Componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. CAS |  | NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO |  |  |  |  |  |  | % m/m |
| 1330-20-7 |  | Xileno |  |  |  |  |  |  | 0.1-2 |
| 68476-85-7 |  | Gas licuado de petróleo |  |  |  |  |  |  | 20-30 |
| 8032-32-4 |  | Espíritu mineral |  |  |  |  |  |  | 65-75 |
| # SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXIILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INHALACIÓN |  |  |  | Lleve a la persona afectada a un lugar ventilado y permita que respire aire fresco. |  |  |  |  |  |
| INGESTIÓN |  |  |  | Consultar a un médico inmediatamente. Nunca suministrar nada por la vía oral a una persona inconsciente. |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LOS OJOS |  |  |  | Lávese los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso necesario consultar a un médico. |  |  |  |  |  |
| CONTACTO CON LA PIEL |  |  |  | Después de usar el producto enjuagarse bien con abundante agua y jabón. En caso necesario consultar a un médico |  |  |  |  |  |
| 4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES AGUDOS Y RETARDADOS Puedes afectar el sistema respiratorio. Puede causar irritación en los ojos y en la piel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 INDICACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES REQUERIDOS Trate acorde al síntoma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA EL FUEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 Agentes extintores # Agentes extintores adecuados Agua, dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma química. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Peligros especiales asociados a la sustancia o mezcla Puede generar dióxido de carbono y monóxido de carbono como resultado de la combustión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Consejos para los bomberos Equipo de protección No ingrese al área de fuego sin equipo de protección, incluyendo protección respiratoria. Información adicional: enfríe los contenedores comprometidos con agua en spray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia Mantenga al personal innecesario alejado. Mantenga a las personas alejadas y en dirección contrario al viento de la zona de derrame. Manténgase alejado de zonas bajas. Utilice equipo y ropa de protección adecuado durante las labores de limpieza. No respire nieblas o vapores. Asegúrese de que haya adecuada ventilación. Las autoridades locales deben ser notificadas en caso de que derrames significativos no puedan ser controlados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Precauciones ambientales No permita que entre en drenajes, cursos de agua o en el suelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza Contenga la fuga o derrame usando equipo de protección personal para evitar el contacto con el producto. Evitar el contacto de los contenedores del producto con calor excesivo o fuentes de ignición. Agregue un material absorbente (aserrín), recójalo y deséchelo según los procedimientos establecidos para el tratamiento de desechos. Lave el área con abundante agua y jabón. Siga las regulaciones gubernamentales para el tratamiento de desechos. Este producto es inflamable, eliminar toda posible fuente de ignición, calor o alta temperatura cerca de los derrames. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Referencia a otras secciones Consulte sección 7 para obtener información sobre manejo seguro. Consulte sección 8 para obtener información sobre equipo de protección. Consulte sección 13 para obtener información sobre la disposición. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7.1 Precauciones para manejo seguro Producto estable bajo condiciones de almacenamiento y usos recomendados. Usar con ventilación adecuada Información sobre protección contra fuego y explosión: no hay medidas especiales requeridas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades Almacenamiento Requerimientos para almacenes y contenedores No almacenar a temperaturas mayores a 35°C. Almacenar en lugares frescos, secos y con ventilación, alejado de fuentes de calor, chispas, altas temperaturas u otras fuentes de ignición. No almacenar cerca de agentes oxidantes, metales químicamente activos y cáusticos fuertes. Información acerca de almacenamiento en una instalación de almacenamiento común Almacénese alejado de alimentos y bebidas. Almacenar fuera del alcance de los niños |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información adicional sobre condiciones de almacenamiento: mantenga los contenedores completamente cerrados y alejados de fuentes de calor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Usos específicos: no hay información adicional relevante disponible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 8: CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.1 Parámetros de control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingredientes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68476-85-7 |  |  |  | Gas licuado de petróleo |  |  |  |  |  |
| PEL (USA) |  |  |  | Valor a largo plazo: 1800 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| TLV (USA) |  |  |  | Valor a largo plazo: 1800 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 64745-49-0 |  |  |  | Hexano |  |  |  |  |  |
| PEL (USA) |  |  |  | Valor a largo plazo: 75 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| TLV (USA) |  |  |  | Valor a largo plazo: No disponible |  |  |  |  |  |
| 8.2 Control de la exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de protección personal: Medidas de higiene y protección generales Mantener alejado de alimentos y bebidas. Se debe utilizar ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y altas temperaturas. Protección respiratoria No se considera necesario bajo condiciones normales de uso. Protección dérmica Utilice guantes resistentes a productos químicos. Protección ocular Anteojos de seguridad en caso de que exista probabilidad de salpicaduras. Protección corporal: Ropa de protección adecuada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Información básica de propiedades físicas y químicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### -Apariencia Forma: líquido opaco Color: gris oscuro -Olor: característico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### -pH: no es determinado para este producto. -Punto de ebullición (cuando aplique): No es determinado para este producto. -Punto de fusión: no aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### -Flash point: < 25°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### -Límites de explosión Inferior: No determinado Superior: No determinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### -Presión de vapor: no aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### -Densidad Densidad relativa: 0.795 – 0.850 g/mL Densidad de vapor: no aplica Tasa de evaporación: no aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Solubilidad en agua y otros solventes: insoluble en agua. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Coeficiente de partición: n-octanol/agua: no determinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Otra información: no hay información adicional relevante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Reactividad: estable bajo condiciones de almacenamiento y usos recomendados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2: Estabilidad química Descomposición térmica/condiciones a evitar: Evitar exposición del producto a temperaturas mayores a 30°C, fuentes de calor o fuentes de ignición. 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. 10.4 Condiciones a evitar: contacto con sustancias incompatibles, chispas, fuentes de calor e ignición. 10.5 Incompatibilidades Agentes oxidantes fuertes, metales químicamente activos, cáusticos fuertes. 10.6 Productos peligrosos por descomposición Dióxido de carbono y monóxido de carbono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11.1 Información sobre efectos toxicológicos -Toxicidad aguda de la mezcla Dosis aproximada DL50= 4313 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Rutas probables de exposición Inhalación Contacto ocular Contacto dérmico Efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad) Inhalación de vapores puede causar irritación respiratoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 12: INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12.1 TOXICIDAD Toxicidad acuática: no existe información relevante disponible. 12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay información relevante disponible. 12.3 Potencial de bioacumulación: no existe información relevante disponible. 12.4 Movilidad en el suelo: no existe información relevante disponible. Efectos ecotóxicos: Observación: no hay información disponible. Información ecológica adicional Notas generales No permita que producto alcance aguas subterráneas, corrientes de agua o sistemas de alcantarillado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13.1 Métodos de tratamiento de residuos Recomendación El usuario de este producto, es el responsable de disponer del material no utilizado, residuos y contenedores acorde a lo establecido en las leyes nacionales, así como también con las regulaciones asociadas al tratamiento de los mismos, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos. Envases sin limpiar Recomendación: la disposición debe realizarse acorde a las leyes locales. Agentes limpiadores recomendados: agua, en caso de ser necesario en conjunto puede utilizar otros agentes limpiadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14.1 NÚMERO ONU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # DOT |  |  | UN 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 Nombre ONU adecuado para el envío |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOT |  |  | Aerosol Inflamable |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Clasificación de riesgo para el transporte DOT INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://www.senaleticasyletreros.cl/wp-content/uploads/Gas-Inflamable-2.jpg" \* MERGEFORMATINET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación Etiqueta |  |  | 2. Gases 2.1. Gases inflamables |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Grupo de embalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOT |  |  |  |  |  | No aplica |  |  |  |
| 14.5 Peligros para el medio ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contaminante marino |  |  |  |  |  | No |  |  |  |
| 14.6 Precauciones especiales para el usuario |  |  |  |  |  | Precaución: aerosol inflamable |  |  |  |
| # SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 15.1 Regulaciones de seguridad, salud y ambiente/legislación específica para las sustancias o mezcla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estados Unidos SARA Sección 335 (sustancias extremadamente peligrosas) Ninguno de los componentes se encuentra dentro de esta lista Sección 313 (listado de químicos tóxicos específicos) Ninguno de los componentes se encuentra dentro de la lista. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 Evaluación de seguridad química: no se ha desarrollado una evaluación de seguridad química. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Información relevante H222: Aerosol extremadamente inflamable H229: Contiene gas a presión: Puede reventar si se calienta. H315: Provoca irritación cutánea H319: Provoca irritación ocular grave H335: Puede irritar las vías respiratorias. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |